特定工場等において発生する騒音に係る規制基準（騒音）

| 時間の区分 |  | 午前8時から 午後7時まで | 午前6時から 午前8時まで及び 午後7時から 午後11時まで | 午後11時から 翌日の午前6時 まで |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域の区分 | 第1種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 45デシベル以下 |
|  | 第2種区域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 50デシベル以下 |
|  | 第3種区域 | 65デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
|  | 第4種区域 | 70デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |

（規制値は敷地境界線上の値）